- Dva su kruta štapa, zglobno spojena u čvoru pri čemu je njihov međusobni kut zaokreta ograničen djelovanjem rotacijske opruge zadane krutosti c. Sam zglob je dodatno poduprt i linijskom oprugom krutosti k. Odredite kritičnu silu P principom statičke ravnoteže.

- Na prethodnom primjeru odredite kritičnu silu energetskim pristupom.

- U konstrukciji poluokvira prikazanog na slici, početak stupa u točki A zglobno je oslonjen dok je njegov gornji kraj kruto spojen s horizontalnom gredom BC, pri čemu je kraj grede u točki C zglobno oslonjen na nepomičnom ležaju.

Na vrhu stupa djeluje uzdužna sila P.

Odredite ekvivalentnu duljinu (duljinu izvijanja) stupa AB.

Pretpostavite da su:

EI1= EI

L1= 2L.

- Odredite kritičnu silu (Pcr) izvijanja grede s prijepustom metodom početnih parametara, ako je a = 0,6 (pretpostavite konstantnu krutost na savijanje grede, EI).

- Odredite kritičnu silu (Pcr) konzole promjenjivog presjeka energetskim pristupom uz pomoć Rayleigh-evog kvocijenta		Pcr=0LEIxy''x2dx0Ly'x2dx.

Pretpostavite da je duljina konzole L a omjer krutosti na savijanje pri dnu i na vrhu 4:1.

Ako pretpostavimo da je konzola konstantnog poprečnog presjeka cijelom duljinom štapa, predložite odgovarajuću veličinu zamjenjujuće konstantne krutosti.

RJEŠENJE DIFERENCIJALNE JEDNADŽBE PROGIBA 4. REDA S PRIPADAJUĆIM DERIVACIJAMA I VEZE S UNUTARNJIM SILAMA

Progib:			yx=Asinαx+Bcosαx+Cx+D

Kut zaokreta:		y'x=αAcosαx−Bsinαx+C

y''x=−α2Asinαx−α2Bcosαx;

y'''x=−α3Acosαx+α3Bsinαx

Jednadžba momenata:	Mx=−EI {y''x

Jednadžba posmika:	Tx=−EI {y'''x−Py'x=−EIy'''+α2y'

JEDNADŽBE METODE POČETNIH PARAMETARA

yx=y0+y0'αsinαx−M0α2EI1−cosαx−T0α3EIαx−sinαxy'x=y0'cosαx−M0αEIsinαx−T0α2EI1−cosαxMx=−EI {y''x=αEI {y0'sinαx+M0cosαx+T0αsinαxTx=−EIy'''+α2y'=T0