SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Zavod za tehničku mehaniku

ISPITIVANJE KONSTRUKCIJA

Ime i prezime: 








1. Navedite i opišite vrste ispitivanja konstrukcija s obzirom na vrstu djelovanja kojima će konstrukcija biti izložena.
2. Što je sklerometar i na kojem principu radi?
3. Na temelju očitanja mikroure za početno, deformirano i trajno stanje pomaka određene točke čelične konstrukcije, odredite:

a)
max. pomak točke 








, te

b)
ocijenite da li konstrukcija zadovoljava uvjete za tehnički ispravnu konstrukciju (ako su dozvoljeni trajni pomaci manji od 15% max. mjerenih pomaka) .
[image: image1.wmf]0

10

20

0.01 mm

30

40

0

1

2

3

4

5

50

60

70

80

90

0

10

20

0.01 mm

30

40

0

1

2

3

4

5

50

60

70

80

90

0

10

20

0.01 mm

30

40

0

1

2

3

4

5

50

60

70

80

90

pocetno

trajno

deformirano


4. Koja je svrha ispitivanja konstrukcija pokusnim opterećenjem?
5. Napišite osnovnu transformacijsku formulu principa rada LVDT-a.
6. Tko može i zašto zahtijevati ispitivanje konstrukcija?

7. Koje sve uvjete mora zadovoljiti konstrukcija visokogradnje pri ispitivanju pokusnim opterećenjem da bi se ocijenila tehnički ispravnom?
8. Što je i kako se računa učinkovitost pokusnog opterećenja mostova?
9. Projektni zadatak se sastoji u provjeri nosivosti postojeće armiranobetonske konstrukcije za nedostajuće stalno i cjelokupno promjenjivo opterećenje armiranobetonske stropne ploče debljine d=20cm i tlorisnih izmjera 600x600cm (pretpostavimo da je ploča slobodno oslonjena po rubovima i nosiva u jednom smjeru):

a. Vlastita težina ploče



5,00 kN/m2
b. Nedostajuće stalno opterećenje

2,00 kN/m2
c. Promjenjivo opterećenje



3,00 kN/m2
Ako prilikom ispitivanja zadano kontinuirano opterećenje zamijenimo s dvije podjednake ekvivalentne zamjenjujuće koncentrirane sile (pomoću okvira za ispitivanje s dvije hidrauličke preše u trećinama raspona), odredite potreban kapacitet sile u jednoj preši (proračun provedite za traku ploče širine 1m; svojstva materijala pretpostavite) te predložite plan faza ispitivanja.
[image: image2.png]_loading frame

hydraulic jack with
load cell

structure to be tested

anchorage





10. Opišite fizikalne veličine koje biste mjerili na konstrukciji iz prethodnog zadatka.
Predložite plan faza ispitivanja (s obzirom na način opterećivanja).
11. 
Nabrojite oblike Wheatstonovog mosta koji se primjenjuju u tehnici mjernih traka.

12. Što je i od čega se sastoji LVDT?

13. Nabrojite vrste dinamičkih ispitivanja s obzirom na način pobuđivanja konstrukcije.
14. Kod mjerenja polja deformacija s velikim gradijentima, povoljnija je primjena

a)

kraćih mjernih traka


b)

duljih mjernih traka.
15. Na dijagonali rešetkastog nosača su izmjerene lokalne deformacije:
ε = 500 · 10-6. Treba izračunati unutarnje sile ako je zadano: A=64.4cm2; W=382cm3; E=2.1·104kN/cm2.

13. siječnja 2025. godine


